Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №5

Вариант № 9516

Выполнила:
 Исаева Александра-Ирина Антоновна

Проверила:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Цель	3

Задание к лабораторной работе	3

Описание программы	3

Описание программы	4

Вывод	5

Цель

Изучение организации системы ввода-вывода базовой ЭВМ, команд ввода-вывода и исследование процесса функционирования ЭВМ при обмене данными по сигналам готовности внешних устройств (ВУ).

Задание к лабораторной работе

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3

- Программа начинается с адреса 4E216. Размещаемая строка находится по адресу 62D16.

- Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 0A (NL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Описание программы

Передаваемое сообщение:      «ИРИС»

В кодировке Windows-1251:	C8 D0 C8 D1

В кодировке UTF-8:		D0 98 D0 A0 D0 98 D0 A1

В кодировке UTF-16: 	 	04 18 04 20 04 18 04 1C

Текст исходной программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 4E2 | 062D | res | Ссылка на результат |
| 4E3 | 000A | finish | Стоп-символ |
| 4E4 | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 4E5 | 2F40 | AND #0x40 | Проверка на наличие введенного символа |
| 4E6 | F0FD | BEQ IP-3 | Нет - "Спин-луп" |
| 4E7 | 1206 | IN 6 | Чтение регистра данных ВУ-3 |
| 4E8 | E8F7 | ST (IP-7) | Сохраняем символ в результат |
| 4E9 | 7EF6 | CMP IP-7 | Проверяем на стоп-символ |
| 4EA | F00F | BEQ IP+13 | Если стоп-символ - выход |
| 4EB | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 4EC | 1207 | IN 7 | Чтение регистра состояния ВУ-3 |
| 4ED | 2F40 | AND #0x40 | Проверка на наличие введенного символа |
| 4EE | F0FD | BEQ IP-3 | Нет - "Спин-луп" |
| 4EF | 1206 | IN 6 | Чтение регистра данных ВУ-3 |
| 4F0 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов |
| 4F1 | 3EEF | OR IP-16 | Логическое или ^(^MEM & ^AC) → AC |
| 4F2 | E8EC | ST (IP-17)+ | Сохраняем в память по ссылке |
| 4F3 | 0680 | SWAB | Обмен старшего и младшего байтов |
| 4F4 | 7EEA | CMP IP-18 | Проверяем на стоп-символ |
| 4F5 | F003 | BEQ IP+2 | Если стоп-символ - выход |
| 4F6 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 4F7 | CEE9 | JUMP IP-20 | Возвращаемся в начало цикла |
| 4F8 | AAE4 | LD (IP-23)+ | Инкрементируем ссылку на результат |
| 4F9 | 0100 | HLT | Остановка программы |
| … |  |  |  |
| 62D … | 0000 | 0000 | Строки результата |

Описание программы

Программа осуществляет посимвольный асинхронный ввод данных с ВУ-3, посимвольно записывает их в память. Программа будет получать символы до тех пор, пока на ВУ-3 не будет введен стоп-символ с кодировкой 0x0A, который она запишет в память и прекратит свое выполнение.

Область представления

- res – 11-разрядная ячейка со ссылкой на результат.

- finish -16- разрядная константа

- 62D16 – 62E16  – 16- разрядные ячейки, хранящие в себе по два символа в кодировке Windows-1251.

Расположение данных в памяти

- 4E416 – 4F916 – команды.

- 4E216, 4E316, – исходные данные;

- 62D16 – 62E16 - результат;

Адрес первой и последней выполняемой команды

- Адрес первой команды: 4E416

- Адрес последней команды: 4F916

Область допустимых значений

- res (указатель на ячейки массива, хранящий результат ввода) ϵ [62D16; 7FF16]

- введенный символ: [00; FF]

Адрес первого элемента массива равен 62D по условию. Т.к. 7FF16 – 62D16 = 1D216 = 46610 –количество ячеек, которые могут использоваться для записи результата => 466 * 2 = 932 – максимально возможное кол-во введенных символов (т.к. в данной кодировке символ занимает 1 байт), включая обязательный стоп-символ => кол-во введенных символов ϵ [1; 932].

Вывод

При выполнении данной лабораторной работы я познакомилась с асинхронным вводом-выводом данных в БЭВМ, узнала о внешних устройствах, их регистрах и принципах работы. Также, я познакомилась с представлением данных в различных кодировках и попрактиковалась с вводом данных на ВУ-3.