Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №6

Вариант № 9614

Выполнила:
 Исаева Александра-Ирина Антоновна

Проверила:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна

Санкт-Петербург

2025

Содержание

Цель	3

Задание к лабораторной работе	3

Описание программы	3

Методика проверки программы:	6

Таблицы результатов работы комплекса	7

Вывод	7

Цель

Изучение организации процесса прерывания программы и исследования порядка функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы.

Задание к лабораторной работе

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 02416) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=4X-2 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-2 прибавить содержимое РД данного ВУ к Х, результат записать в X

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Описание программы

Текст программы:

ORG 	0x0

v0: 	WORD 	$default, 	0x180

v1: 	WORD 	$default,      0x180

v2: 	WORD 	$int2,    	0x180

v3: 	WORD 	$int3, 		0x180

v4: 	WORD 	$default, 	0x180

v5: 	WORD 	$default, 	0x180

v6: 	WORD 	$default, 	0x180

v7: 	WORD 	$default, 	0x180

ORG 0x024

X: WORD ?

max: WORD 0x0020 		; 32, максимальное значение Х

min: WORD 0xFFE0 		; -31, минимальное значение Х

default:  IRET 		; Обработка прерывания по умолчанию

START:  	DI

CLA

OUT 0x1 		; Запрет прерываний для неиспользуемых ВУ

OUT 0x3

OUT 0xB

OUT 0xD

OUT 0x11

OUT 0x15

OUT 0x19

OUT 0x1D

LD #0xA 		; Загрузка в аккумулятор MR (1000|0010=1010)

OUT 5 		; Разрешение прерываний для 2 ВУ

LD #0xB  		; Загрузка в аккумулятор MR (1000|0011=1011)

OUT 7 		; Разрешение прерываний для 3 ВУ

EI

main:   	DI 		   	; Запрет прерываний чтобы обеспечить атомарность операции

NOP

LD X

INC

INC

CALL check

ST X

EI

JUMP main

int2:				; Обработка прерывания на ВУ-2

LD X

NOP

IN 4

ADD X

call check

ST X

NOP

IRET

int3: 				; Обработка прерывания на ВУ-3

LD X

NOP

ASL

ASL

SUB #2

OUT 6

NOP

IRET

check:  					; Проверка принадлежности X к ОДЗ

check_min:	CMP min 		; Если x > min переход на проверку верхней границы

BPL check_max

JUMP ld_min 	; Иначе загрузка min в аккумулятор

check_max: 	CMP max 		; Проверка пересечения верхней границы X

BMI return  	; Если x < max переход

ld_min:		LD min  		; Загрузка минимального значения в X

return:		RET  		; Метка возврата из проверки на ОДЗ

Область допустимых значений

−128 ≤ 4X-2 ≤ 127

−126 ≤ 4𝑋 ≤ 129

−31.5 < -31 ≤ 𝑋 ≤ 32 < 32.25

32 = 0000.0000.0010.0000 = 0𝑥0020

31 = 0000.0000.0001.1111

−31 = 1111.1111.1110.0000 = 0𝑥𝐹𝐹𝐸0

- Число X ϵ [FFE0; 20]

Расположение данных в памяти

- Вектор прерываний: 0x000 – 0x00F

- Переменные: 0x024 – 0x028

- Программа: 0x029 – 0x05A

Область представления

- X, min, max, mask– знаковое 16-ричное целое число;

- DR КВУ – 8-ми разрядное целое знаковое число.

Методика проверки программы:

- Загрузить текст программы в БЭВМ на вкладке Assembler.

- Заменить NOP на HLT в той части программы, которую хотите проверить (то есть в метке MAIN для основной программы, в метке INT2 для теста ВУ-2 и в метке INT3 для теста ВУ-3, можно заменить сразу везде для теста всего кода).

- Скомпилировать программу (Compile кнопка в середине).

- Перейти на вкладку Basic computer, нажать F9 (или режим Stop)

- Запустить программу: F7 или кнопкой Start

Для проверки основной программы:

- Дождаться остановки

- Записать значение аккумулятора (1)

- Нажать «Continue» или F8

- Дождаться остановки и записать значение аккумулятора (2)

- Из (2) вычесть (1) и посмотреть на разницу. Если она равна 2 в 10СС, то программа выполнилась корректно, так как в основной программе последующее число – предыдущее + два.

- Для дополнительной проверки крайнего случая с ОДЗ: продолжать идти по пунктам 1-5 до момента, пока число в АС не превысит максимально допустимое, пронаблюдать изменение аккумулятора в этот момент, записать находящееся в нем значение, сравнить с максимальным по ОДЗ числом.

Для проверки ВУ-2:

- Открыть КВУ-2 и ввести туда восьмибитное число N, установить Ready

- Дождаться остановки

- Записать значение АС (переменную Х)

- Нажать «Continue» или F8

- Дождаться остановки

- Записать значение АС (X + N)

- Рассчитать ожидаемое значение и сверить с фактическим (если ожидаемое значение выходит за границы ОДЗ, то будет минимальное значение Х из ОДЗ)

Для проверки ВУ-3:

- Открыть КВУ-3

- Установить готовность ВУ-3

- Дождаться остановки

- Записать значение АС (результат выполнения функции 4*x-2)

- Нажать «Продолжение»

- Дождаться остановки

- Рассчитать ожидаемое значение функции для текущего Х и сверить правильность.

Таблицы результатов работы комплекса

Проверка основной программы:

| Старое значение Х | Ожидаемое значение | Новое значение Х |
| --- | --- | --- |
| 0x2 | 0x4 | 0x4 |
| 0xE0 | 0xE2 | 0xE2 |
| 0x20 | 0x22 | 0x22 |

Проверка обработчика прерывания ВУ-2:

| Старое значение Х | DR ВУ-2 | Ожидаемое значение | Новое значение Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x4 | 0x2 | 0x6 | 0x6 |
| 0x4 | 0xA | 0xE | 0xE |
| 0x8 | 0xC0 | 0xС8 | 0xFFE0 (т.к. С8 > 2016) |

Проверка обработчика прерывания ВУ-3:

| Старое значение Х | Ожидаемое значение | Новое значение Х |
| --- | --- | --- |
| 0x8 | 0x1E | 0x1E |
| 0xC | 0x32 | 0x32 |
| 0xA | 0x26 | 0x26 |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучила обмен данными с ВУ-3 и ВУ-2 в режиме прерываний, также изучила цикл прерывания и циклы исполнения новых команд. Также закрепила знания в написании программ на ассемблере БЭВМ.